CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6, Grand Building, 30-32 Hoà Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0463251818   Fax:0463251616   Email:binhch@vintechs.vn

BÁO GIÁ THIẾT BỊ

Kính gửi: Mr. Dương Thành Nam

Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý cơ quan bản chào giá các thiết bị cho hệ thống quan trắc bụi xung quanh theo yêu cầu như sau:

| TT | Tên thiết bị và đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (1000 đồng) | Tổng giá (1000 đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị quan trắc bụi môi trường Model: BAM 1020 Hãng sản xuất: Met One Instruments /Mỹ * Đặc điểm chung: - Phương pháp đotương đương EPA Mỹ để giám sát bụi PM10, PM2.5 và PM10-2.5 - Hoạt động từ xa không giám sát trong thời gian dài lên đến 60 ngày - Chi phí vận hành rất thấp - Kiểm tra hiệu chuẩn span tự động - Kết cấu nhôm, thép không gỉ và tráng men nung anốt chắc chắn - Hệ thống tốc độ dòng chính xác, ổn định, đáng tin cậy - Cải tiến bộ lọc đo theo giờ để giảm thiểu ảnh hưởng đến các hợp chất dễ bay hơi - Sử dụng bộ sưởi thông minh tiên tiến kiểm soát chính xác độ ẩm tương đối của mẫu - Bộ dữ liệu tích hợp cho phép kết nối tối đa sáu cảm biến khí tượng - Truy xuất dữ liệu qua các cổng nối tiếp RS-232 bằng cách sử dụng kết nối PC trực tiếp hoặc hệ thống thu thập dữ liệu kỹ thuật số * Các tính năng kỹ thuật: - Nguyên lý đo: Đo nồng độ các hạt xung quanh bằng cách sử dụng sự suy giảm tia beta - Nguồn beta: C-14, hoạt độ 60 µCi ±15 µCi (< 2.22 MBq) -Loại đầu dò tia beta: Ống nhân quang với bộ nhấp nháy plastic hữu cơ - Dải đo tiêu chuẩn: 1 mg/m3 (1000µg/m3) -Độ phân giải : 0.1 µg/m3 - Giới hạn phát hiện theo giờ 2 : < 4.8 µg/m3 - Giới hạn phát hiện theo 24 : < 1.0 µg/m3 - Tốc độ dòng: 16.7 l/phút, thực tế hoặc theo các điều kiện dòng khí tiêu chuẩn - Chu trình đo : 1 giờ - Dạng phin lọc : băng lọc sợi thủy tinh, 1 cuộn dùng được 60 ngày - Kiểm tra span : kiểm định màng span khoảng 800 µg tự động với cảnh báo độ lệch ± 5% - Nhiệt độ hoạt động : 0oC-50oC - Độ ẩm : 0-90% - Điều khiển độ ẩm mẫu : kích hoạt bộ phận làm nóng đầu vào với bộ lọc bên trong độ ẩm tương đối và cảm biến nhiệt độ -Màn hình LCD tiêu chuẩn 8x40 ký tự với bàn phím động - Bộ nhớ : 4369 số liệu (182 ngày với việc đo 1 số liệu/1 giờ) - Đầu ra analog : 0-1 VDC - Giao diện : RS232 - Điện áp : 220/240V, 50/60 Hz * Thiết bị cung cấp tiêu chuẩn bao gồm: - 1 Máy chính dùng điện 220/230 VAC; 1 cáp nguồn, cáp nối máy tính; 1 phần mềm thu nhận số liệu ; 1 cuộn giấy lọc sợi thủy tinh - 1 đầu lấy mẫu PM10 theo tiêu chuẩn US EPA -1 Bơm hút mẫu GAST 220/230 VAC ±10%, 50/60Hz -5 cuộn giấy lọc sợi thủy tinh WHATMAN (dự phòng dùng 1 năm) - 1 Bộ bảo dưỡng bơm (GAST) | Bộ | 1 | 596.000 | 596.000 |
|  | Các tùy chọn thêm |  |  |  |  |
|  | -1 Bộ lấy mẫu PM2.5 không theo quy định | Cái | 1 | 179.000 | 179.000 |
|  | -1 Bộ lấy mẫu PM2.5 theo quy định US EPA (BX-FEM2.5) | Cái | 1 | 220.000 | 220.000 |
|  | - 1 PM 2.5 Sharp Cut Cyclone (BX-807 ) | Cái | 1 | 30.000 | 30.000 |
|  | - 1 PM 2.5 Sharp Cut Cyclone 16.7 l/phút (BX-808) | Cái | 1 | 46.000 | 46.000 |
|  | - 1 PM 1.0 Sharp Cut Cyclone 16.7 l/phút (BX-808) | Cái | 1 | 45.000 | 45.000 |
|  | - 1 Bộ kiểm tra bộ lọc Zero với van rò rỉ (BX-302) | Cái | 1 | 13.000 | 13.000 |
|  | -1 Van kiểm tra rò rỉ với ống Barb | Cái | 1 | 8.000 | 8.000 |
|  | TỔNG GIÁ SAU THUẾ (1000 đồng) Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi chín triệu đồng chẵn./. |  |  |  | 1137.000 |

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI

- Giá báo trên là giá bằng tiền đồng, giao hàng tại Hà Nội, đã có bao gồm chi phí vận chuyển và đào tạo cho khách hàng. Giá trên đó bao gồm thuế VAT10%.

- Thời gian giao hàng: 2-3 tháng

- Bảo hành: 12 tháng

- Thanh toán: chuyển khoản 60% giá trị hợp đồng khi ký HĐ và 40% còn lại trước khi giao hàng.

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày.

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐẠI DIỆN CÔNG TY