CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6, Grand Building, 30-32 Hoà Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0463251818   Fax:0463251616   Email:binhch@vintechs.vn

BÁO GIÁ THIẾT BỊ

Kính gửi: Mr. Dương Thành Nam

Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý cơ quan bản chào giá các thiết bị cho hệ thống quan trắc bụi xung quanh theo yêu cầu như sau:

| TT | Tên thiết bị và đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (1000 đồng) | Tổng giá (1000 đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị quan trắc bụi PM10 và PM2,5 liên tục Model: T640 Hãng sản xuất: Teledyne-API /Mỹ - Đây là thiết bị được cấp chứng nhận của US EPA ( Cục bảo vệ môi trường Mỹ) đo được 3 dải đo hạt bụi trên cùng 1 thiết bị PM10, PM2.5 và PM10-2.5 - Nguyên lý đo: Quang phổ dải rộng sử dụng tán xạ ánh sáng trắng 900 với đèn LED đa sắc - Độ phân giải kích thước hạt: 256 cỡ với dải từ 0.18- 20µm, kết hợp tới 64 kênh để tính toán khối lượng - Dải đo: 0.1-10000 µg/m3 - Độ phân giải hiển thị và tính toán khối lượng: 0.1 µg/m3 - Độ chính xác: ±0.5 µg/m3( trung bình 1 giờ) - Ngưỡng phát hiện thấp nhất: <0.1 µg/m3 (trung bình 1 giờ) - Thời gian đo: 10 giây đến 2 ngày ( tuỳ chọn bởi người dùng) - Độ chính xác nồng độ khối lượng: - Tốc độ dòng: 5.0 l/phút ( tiêu chuẩn); tùy chọn thêm bộ bổ sung tốc độ dòng 11.67 l/phút - Độ chính xác tốc độ dòng: trong ±1% (thông thường trong ±0,5%) - Điều khiển độ ẩm mẫu: 24VDC, 90W điều khiển nhiệt để đạt đến 35% độ ẩm - Bộ nhớ kết quả: 4 Gb cho phép lưu kết quả đo > 1 năm - Màn hình hiển thị cảm ứng với phần mềm điều khiển thiết bị và phần mềm từ xa chuyên dụng - Giao diện kết nối: USB, Ethernet - Nhiệt độ làm việc: 0 tới +50 oC - Độ ẩm: 100% - Nguồn điện: 110/230V; 50/60Hz - Tiêu thụ điện áp: <120 W tại 120 VAC - Chứng nhận : US EPA cho các chỉ tiêu đo PM10, PM2.5 và PM10-2.5 (Phương pháp tương đương liên bang: EQPM-0516-236; EQPM-0516-238; EQPM-0516-239; EQPM-0516-240) * Thiết bị cung cấp tiêu chuẩn bao gồm: - 1 Máy chính dùng điện 100 - 230VAC 50/60Hz ; 1 chai bụi chuẩn; 1 CD hướng dẫn sử dụng - 1 đầu lấy mẫu (cho tốc độ dòng 5 LPM với ống hút mẫu bên trong - 1 bộ kit kết nối kiểm tra dò rỉ dòng khí (Leak Check, Flow Audit Adaptor Kit) - 4 cái phin lọc DFU; 1 phin lọc bụi đầu vào | Bộ | 1 | 629.000 | 629.000 |
|  | TỔNG GIÁ SAU THUẾ (1000 đồng) Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi chín triệu đồng chẵn./. |  |  |  | 629.000 |

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI

- Giá báo trên là giá bằng tiền đồng, giao hàng tại Hà Nội, đã có bao gồm chi phí vận chuyển và đào tạo cho khách hàng. Giá trên đó bao gồm thuế VAT10%.

- Thời gian giao hàng: 2-3 tháng

- Bảo hành: 12 tháng

- Thanh toán: chuyển khoản 60% giá trị hợp đồng khi ký HĐ và 40% còn lại trước khi giao hàng.

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày.

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐẠI DIỆN CÔNG TY