PHỤ LỤC CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỐI CHỨNG

Bảng 1. Tổng hợp phương pháp đánh giá hệ thống quan trắc khí thải

| TT | Nội dung cần phải thực hiện | Căn cứ và phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- |
| I | Kiểm tra hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục | Yêu cầu về Đơn vị phải có kinh nghiệm duy trì vận hành trạm. Kiểm tra trên Hồ sơ và thực tế, |
| 1.1 | Kiểm tra kiểu ống và kích thước ống | bản vẽ và kích thước thực tế |
| 1.2 | Kiểm tra vị trí lỗ quan trắc | Khoản 2, Điều 53, Thông tư 24 |
| 1.3 | Kiểm tra ống hút mẫu | Điểm d.1, Khoản 1, Điều 54, Thông tư 24 |
| 1.4 | Kiểm tra ống dẫn mẫu | Điểm d.2, Khoản 1, Điều 54, Thông tư 24 |
| 1.5 | Kiểm tra tính năng đo và kết quả | Điểm d, Khoản 2, Điều 55, Thông tư 24 |
| 1.6 | Kiểm tra thành phần, tính năng hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại cơ sở | Điều 56, Thông tư 24 |
| II | Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị quan trắc | Đơn vị phải được chứng nhận đủ điều kiện thực hiện Kiểm định và hiệu chuẩn |
| 2.1 | Thực hiện kiểm định Thông số (CO; CO2; SO2; NOx) | Điều 61, Chương VI, Thông tư 24 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN Quy trình kiểm định ĐLVN 265:2016 |
| 2.2 | Thực hiện hiệu chuẩn, thử nghiệm Thông số (O2; lưu lượng (vận tốc); nhiệt; áp suất) | Điều 61, Chương VI, Thông tư 24 Quy trình thực hiện do Trung tâm Quan trắc ban hành và được chứng nhận theo ĐK 40 |
| III | Kiểm tra tính chính xác tương đối của thiết bị | Đơn vị phải có Chứng nhận VimCert cho các thông số thực hiện quan trắc đối chứng |
| 3.1 | Thông số CO | So sánh trực tiếp/ EPA Method 10 và các phương pháp quy định tại Mục 7 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.2 | Thông số SO2 | So sánh trực tiếp/ EPA Method 6C và các phương pháp quy định tại Mục 7 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.3 | Thông số NO | So sánh trực tiếp/ EPA Method 7E và các phương pháp quy định tại Mục 7 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.4 | Thông số CO2 | So sánh trực tiếp/ EPA Method 3A và các phương pháp quy định tại Mục 7 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.5 | Thông số O2 | So sánh trực tiếp/ EPA Method 3A và các phương pháp quy định tại Mục 7 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.6 | Thông số Bụi | EPA Method 5 và các phương pháp quy định tại Mục 7 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.7 | Thông số lưu lượng | EPA Method 2 và các phương pháp quy định tại Mục 7 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.8 | Thông số nhiệt độ | So sánh trực tiếp |
| 3.9 | Thông số áp suất | So sánh trực tiếp |

Bảng 2. Tổng hợp phương pháp đánh giá hệ thống quan trắc nước thải

| TT | Nội dung cần phải thực hiện | Căn cứ và phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- |
| I | Kiểm tra hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục | Yêu cầu về Đơn vị phải có kinh nghiệm duy trì vận hành trạm. Kiểm tra trên Hồ sơ và thực tế, |
| 1.1 | Kiểm tra vị trí quan trắc | Khoản 2, Điều 50, Thông tư 24 |
| 1.2 | Kiểm tra tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc liên tục, tự động của Hệ thống | Điều 56, Thông tư 24 |
| 1.3 | Kiểm tra thành phần, đặc tính kỹ thuật và tính năng khác của hệ thống | Điều 51, Thông tư 24 |
| II | Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị quan trắc | Đơn vị phải được chứng nhận đủ điều kiện thực hiện Kiểm định và hiệu chuẩn |
|  | Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm Thông số (pH; TSS; COD; BOD, N-NH4, Tổng P, Tổng N, TOC, Hg, Fe, Tổng Crom, Cd, Clorua, Tổng Phenol, Tổng xianua) | Điều 61, Chương VI, Thông tư 24 |
| III | Kiểm tra tính chính xác tương đối của thiết bị | Đơn vị phải có Chứng nhận VimCert cho các thông số thực hiện quan trắc đối chứng |
| 3.1 | Thông số pH | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.2 | Thông số TSS | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.3 | Thông số COD | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.4 | Thông số BOD | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.5 | Thông số N-NH4+ | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.6 | Tổng P | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.7 | Tổng N | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.8 | TOC | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.9 | Hg | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.10 | Fe | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.11 | Tổng Crom | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.12 | Cd | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.13 | Clorua | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.14 | Tổng Phenol | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |
| 3.15 | Tổng xianua | Quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 24/2017/TT-BTNMT |