Chugai Technos Corporation

February 13, 2017

Một Số Phương Pháp Mở Rộng Đo Đạc Trong Khí Thải

Bảo vệ môi trường không khí để đảm bảo sức khỏe của con người và môi trường sống là rất quan trọng. Chúng ta phải biết chính xác về nồng độ các chất ô nhiễm thải ra từ các nguồn phát thải (nhà máy, khu công nghiệp v.v..) và các tiêu chuẩn về xác định khí thải.

Chính phủ Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) dựa vào các tiêu chuẩn quốc tế như tiêu chuẩn của cơ quan bảo vệ môi trường môi trường Hoa Kỳ (EPA), Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và kiểm soát việc đo đạc dựa vào các quy chuẩn về các chất nguy hại trong khí thải (bụi, Sunfur v.v..) từ các nguồn phát thải. Tuy nhiên, phương pháp và thiết bị đo đạc được quyết định bởi các cơ quan đo đạc, vì vậy khó để nói rằng các phương pháp là chuẩn xác. Ngoài ra còn có một số thiết bị lấy mẫu tự động với số lượng lớn và tốn kém. Tuy nhiên các phương pháp trên có một số vấn đề sau:

- Việc đo đạc khí thải nên được tách ra khỏi môi trường không khí xung quanh, nhưng vấn đề này chưa được nhận ra một cách đúng đắn.

- Một số phương pháp và thiết bị đo đạc theo tiêu chuẩn của EPA và ISO như thiết bị lấy mẫu tự động được sử dụng để lấy mẫu bụi, tuy nhiên chỉ lấy được 1 vị trí trung tâm của ống khói bởi vì thiết bị này có ống lấy mẫu bằng thủy tinh rất nặng và người vận hành phải giám sát ống lấy mẫu . ( Theo các tiêu chuẩn quốc tế lấy mẫu bụi được thực hiện tại tất cả các điểm đo phụ thuộc vào hình dạng và kích thước của ống khói ).

- Các thiết bị đo đạc không được vệ sinh để loại bỏ bụi và ẩm gây ảnh hưởng đến kết quả đo đạc.

- Khi các thiết bị đo được sử dụng liên tục cần phải hiệu chuẩn và lựa chọn thang đo thích hợp cho mỗi lần đo. Tuy nhiên các thiết bị đo đơn giản như Testo thì hầu hết không được hiệu chuẩn và lựa chọn thang đo thích hợp

- Đo đạc tốc độ dòng phải được tính toán trên tổng lượng phát thải. Tuy nhiên thỉnh thoảng điều này không được thực hiện

- Kết quả đo đạc thiếu tính chính xác vì dữ liệu đầy đủ không được báo cáo.

Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS) được xây dựng bởi chính phủ Nhật Bản, phương pháp đo tham khảo từ các phương pháp của EPA và được cải thiện nhờ sự hợp tác của Bộ Kinh Tế, Công Nghiệp, Thương Mại với các trường đại học, công ty năng lượng và các nhà thầu xây dựng nhà máy. Việc cải thiện tiêu chuẩn được thực hiện liên tục.

Mặc dù chịu sự chi phối của nguồn vốn xây dựng tiêu chuẩn, kỹ thuật và thiết bị đo trong tiêu chuẩn JIS là không thay đổi đảm bảo tính chính xác của kết quả. Tiêu chuẩn JIS không chỉ đơn giản tiện lợi mà còn đo đạc được ở nhiều nguồn thải khác nhau và có thể dùng để kiểm tra hiệu năng của lò hơi, lò đốt và hệ thống xử lý ô nhiễm.

Để áp dụng các phương pháp của tiêu chuẩn JIS tại Việt Nam, một buổi hội thảo về kỹ thuât đo đạc khí thải sẽ giới thiệu tổng quan về phương pháp, kỹ thuật cũng như là thiết bị đo đạc theo tiêu chuẩn JIS được tổ chức ở các thành phố lớn.

Tập đoàn Chugai Technos đã có kinh nghiệm lâu năm và thực hiện nhiều dự án ở các nước trên thế giới. Vì vậy chúng tôi có thể thực hiện các buổi đào tạo về kỹ thuật, cung cấp các thiết bị đo đạc và các sản phẩm tiêu hủy.

- Tổng quan kế hoạch

- Nơi tổ chức

Hà Nội và Hồ Chí Minh

- Thời gian

Mùa hè 2017

- Đối tượng tham dự

Các tổ chức tư nhân và chính phủ đo đạc khí thải tại Việt Nam

- Thành phần trong khí thải được giới thiệu

Tốc độ dòng, hàm lượng bụi, Sulfur oxide, nitrogen oxides và quan trắc theo tiêu chuẩn JIS

- Tổng quan hội thảo kỹ thuật

- Cung cấp các tài liệu về kỹ thuật đo đạc

- Giải thích phương pháp đo đạc thông qua việc thực hành lấy mẫu bụi

- Đặt chỗ tổ chức hội thảo và thanh toán các chi phí về thiết bị

- Hội thảo kỹ thuật

- Chi phí

Công ty Chugai chi trả tất cả các chi phí liên quan đến hội thảo trừ phí vận chuyển của những người tham dự.

- Nộp đơn tham dự

CEM có trách nhiệm nhận đơn tham dự của các bên