Thiết bị đo COD tự động liên tục

Hãng Awa - Singapore sản xuất

Nguyên lý hoạt động:
- Không cần chuẩn bị mẫu: mẫu được đưa trực tiếp vào đường ống lấy mẫu của máy.
Nguyên lý đo: Dưới tác dụng của bức xạ cực tím (UV) H2O2 tạo nên gốc OH có hoạt tính rất mạnh. Các gốc OH hoạt tính này tác dụng rất nhanh với các chất có khả năng oxy hóa trong mẫu nước/nước thải – quá trình oxy hóa hoàn toàn xảy ra trong vài phút và chúng ta có kết quả hiển thị.

- H2O2 là tác nhân không gây độc do không chứa các kim loại nặng như K2Cr2O7 là tác nhân đo COD thông thường, do vậy không gây các vấn đề ô nhiễm về thải bỏ mẫu sau khi đo.

- Mẫu được cho vào thiết bị đo nhờ một bơm ngoài có lưới lọc, do vậy không gây tắc nghẽn đường ống.  

Thông số kỹ thuật cơ bản:
Chu trình đo: liên tục, không sử dụng hóa chất
Sử dụng phương pháp hấp thụ UV, cho kết quả tức thời Dải đo hấp thụ UV tại 254nm với nguồn đèn Xenon tuổi thọ từ 5-10 năm
Tự động bù trừ độ đục và độ màu
Hệ thống có thể đo đa chỉ tiêu. Khi cần thiết có thể nâng cấp, ghép nối đo thêm các chỉ tiêu khác như : Độ đục, Phenol, Dầu có 10% vòng thơm, Chlorophyl A, Rhodamin, Nitrate, Amoniac, pH, DO, TSS … với module tín hiệu MI4-20mA.
Số kênh kết nối tối đa: 6 
Tốc độ lấy mẫu:  0.5L/phút
Hiển thị màn hình LCD, cảm ứng
Hệ thống làm sạch tự động với bình chứa 2L bên ngoài
4 programmable relays
Ngõ ra:  4-20 mA isolated output;
Bộ nhớ máy lưu được kết quả hơn 1 tháng
Cổng RS232 nối máy tính, truy xuất số liệu qua cổng Hyperterminal
Dây nguồn 2m

Đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm  IP65/Nema4X 500x300x150mm
Có thể gắn, treo trên tường hoặc trong tủ điện
Bơm lấy mẫu nhu động, bơm cao 5m, được tích hợp bên trong máy
Lưu lượng bơm:  0.6 litre/min
Hoạt động không liên tục để tăng tuổi thọ ống dẫn
Cung cấp cùng với 0.75 meter ống neoprene và 5m ống polyurethane và đầu nối 
Nguồn 220VAC

Thông số kỹ thuật:

Có thể chọn 1 trong 5 dải đo sau ( khi đặt mua máy)
0 – 200mg/L; 0 – 800mg/L; 0 – 2,500mg/L; 0 – 5,000mg/L; 0 – 20,000mg/L
Độ chính xác: 10% toàn thang
Độ lặp: ±0.01mg/L [KMnO4] cho thang 0-200mg/L
            ±1.0mg/L [KMnO4] cho thang 0-800mg/L 
            ±10.0mg/L [KMnO4] cho thang 0-20,000mg/L
Độ dịch chuyển zero: 5%; toàn thang 10%
Thời gian đo: 10 giây hoặc do cài đặt
Chu kỳ đo: tự cài đặt
Nhiệt độ làm việc: 0 -50oC
Nhiệt độ mẫu nước: 0 -80oC (không được đóng băng).
Áp suất dòng nước thải đi vào: 0-5bar (0-1bar đối với trường hợp có bơm định lượng)