Mối tương quan giữa BOD, COD và TOC

Giá trị tiêu biểu cho tỷ lệ BOD / COD đối với nước thải sinh hoạt không được xử lý trong khoảng 0,3-0,8 (xem bảng 3). Nếu tỷ lệ BOD / COD đối với nước thải chưa qua xử lý là 0,5 hoặc cao hơn, chất thải được coi là dễ dàng có thể xử lý bằng các phương tiện sinh học. Nếu tỷ lệ này là dưới 0,3, hoặc chất thải có thể có một số thành phần độc hại hoặc vi sinh vật thích nghi có thể được yêu cầu trong ổn định của nó. Tỷ lệ BOD / TOC tương ứng đối với nước thải chưa qua xử lý khác nhau 1,2-2,0. Trong việc sử dụng các chỉ số này điều quan trọng phải nhớ rằng họ sẽ thay đổi đáng kể với mức độ xử lý các chất thải đã trải qua, theo báo cáo trong Bảng 3.

| Type of wastewater | BOD/COD | BOD/TOC |
| --- | --- | --- |
| Untreated | 0.3 – 0.8 | 1.2 – 2.0 |
| After primary settling | 0.4 – 0.6 | 0.8 – 1.2 |
| Final effluent | 0.1 – 0.3 | 0.2 – 0.5 |

Table 3: Comparison of ratios of various parameters used to characterize wastewater

Bảng 3 : So sánh tỷ lệ của các thông số khác nhau được sử dụng để mô tả nước thải