Đặc tính thiết bị YQ3000-C

| YQ3000-C tự động khói (gas) Tester |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng quan về sản phẩm | Các ống Pitot isokinetic ứng dụng phương pháp lấy mẫu đo đạc trọng lực bẫy hạt vật chất trong các đường ống dẫn, các ứng dụng của điện năng liên tục và định lượng các khí độc hại, khói khói đạt được các thử nghiệm cùng một máy. Để bảo vệ môi trường, y tế, lao động, giám sát an toàn, quân sự, nghiên cứu khoa học, giáo dục và các lĩnh vực khác cho một loạt các nồi hơi, Lò khói nồng độ (gas) phát thải / tổng hiệu suất khử lưu huỳnh và các thiết bị đo bụi. |  |  |  |
| Sử dụng tiêu chuẩn | ◆ HJ / T 48-1999 "bụi sampler điều kiện kỹ thuật" ◆ JJG 968-2002 "phân tích khí" ◆ JJG 680-2007 "bụi sampler" |  |  |  |
| Đặc tính sản phẩm | ◆ máy (bồ hóng có thể đo được, khói, khói, hơi khói nhựa đường) ◆ cao hiệu suất bơm lấy mẫu khí lâu dài, chân không lên đến 60kPa ◆ bộ lọc muội hiệu quả, độ chính xác lên tới 1 μ m, để tránh ô nhiễm bơm lấy mẫu bụi ◆ hút khói liên tục, giá trị đo được là ổn định và chính xác hơn ◆ lưu trữ dữ liệu lớn công suất (20.000 nhóm), các dự án in ấn tùy chọn ◆ xây dựng trong máy in, các trang web dữ liệu in ◆ bao vây gồ ghề, có thể được sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt ◆ mẫu Teflon đầy đủ, làm giảm hấp thụ khí thải, nâng cao độ chính xác đo lường ◆ tự động điều chỉnh nhiệt độ / áp suất, dữ liệu điều kiện tiêu chuẩn đọc trực tiếp ◆ khai thác hút bụi chức năng chứng minh ◆ User Password Protection |  |  |  |
| Thông số kỹ thuật | Các thông số chính | Nhiều tham số | Nghị quyết | Tính chính xác |
|  | Lưu lượng lấy mẫu | (5 ~ 80) L / min | 0.1 L / phút | Tốt hơn ± 2,5% |
|  | Lưu lượng lấy mẫu | Tốt hơn ± 2% (180V ~ 250V điện áp thay đổi, sức đề kháng trong vòng 3 ~ 6kPa thay đổi) |  |  |
|  | Áp suất động khí thải | (0 ~ 2000) Pa | 1 Pa | Tốt hơn ± 2% |
|  | Thủy tĩnh Flue | (-30 ~ + 30) kPa | 0.01kPa | Tốt hơn so với ± 4% |
|  | Trước khi đồng hồ đo áp lực | (-50 ~ 0) kPa | 0.01kPa | Tốt hơn ± 2% |
|  | Nhiệt lượng kế trước | (-55 ~ 150) ℃ | 0,1 ℃ | Tốt hơn ± 2 ℃ |
|  | Thu hút vận tốc không đổi | (1 ~ 45) m / s | 0.1m / s | Tốt hơn ± 2,5% |
|  | Nhiệt độ khí thải | (0 ~ 500) ℃ (mở rộng) | 1 ℃ | Tốt hơn so với 3,0 ℃ |
|  | Tỷ lệ khí dư | 0-99,99 | 0.01 | Tốt hơn ± 2,5% |
|  | O 2 (tùy chọn) | (0-25)% | 0,1% | Lỗi Chỉ định: không quá ± 5%; Độ lặp lại: ≤2%; Thời gian đáp ứng: ≤90s; Tính ổn định: 1 giờ là sự thay đổi ≤5% |
|  | SO 2 (tùy chọn) | (0 ~ ★ 5700/14000) mg / m 3 | 1 mg / m 3 |  |
|  | NO (tùy chọn) | (0 ~ ★ 1300/6700) mg / m 3 | 1 mg / m 3 |  |
|  | NO 2 (tùy chọn) | (0 ~ 200/2000 ★) mg / m 3 | 1 mg / m 3 |  |
|  | CO (tùy chọn) | (0 ~ ★ 5000/25000) mg / m 3 | 1 mg / m 3 |  |
|  | CO 2 (tùy chọn) | (0-50)% (khả năng mở rộng) | 0,1% |  |
|  | H 2 S (tùy chọn) | (0 ~ 300/1500 ★) mg / m 3 | 1 mg / m 3 |  |
|  | Thời gian đáp ứng theo dõi liên tục | ≤20s |  |  |
|  | Cuộc sống cảm biến khí | Trong không khí trong khoảng 2 năm |  |  |
|  | Kích thước | (Chiều dài 420 × chiều rộng chiều cao 220 × 340) mm |  |  |
|  | Tổng trọng lượng | Về 8.0kg |  |  |
|  | Cung cấp điện | AC220V ± 10%, 50Hz |  |  |
| Lưu ý: Bảng này đại diện cho khí với phạm vi ★ quá tải |  |  |  |  |

Tiếng Trung Quốc

| YQ3000-C型 全自动烟尘（气）测试仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品概述 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物，应用定电位电解法定性定量测定有害气体, 实现烟尘烟气同机检测。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘（气）的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 |  |  |  |
| 采用标准 | ◆ HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 ◆ JJG 968-2002 《烟气分析仪》 ◆ JJG 680-2007 《烟尘采样器》 |  |  |  |
| 产品特点 | ◆ 一机多用（可测烟尘、烟气、油烟、沥青烟） ◆ 高性能长寿命烟气采样泵，负压高达60kPa ◆ 高效烟尘过滤装置，精度高达1μm，避免污染烟尘采样泵 ◆ 烟气恒流抽取，测定值更加稳定准确 ◆ 大容量数据存储（20000组），打印项目可选 ◆ 内置打印机，现场打印数据 ◆ 坚固外壳，可在恶劣环境下使用 ◆ 全程特氟龙采样，减少烟气的吸附，提高测量精度 ◆ 自动修正温度/压力，标况数据直读 ◆ 采尘防倒吸功能 ◆ 用户密码保护 |  |  |  |
| 技术指标 | 主要参数 | 参 数 范 围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
|  | 采样流量 | （5～80）L/min | 0.1 L/min | 优于±2.5% |
|  | 采样流量 | 优于 ±2% (电压在180V～250V变化，阻力在3～6kPa内变化) |  |  |
|  | 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1 Pa | 优于±2% |
|  | 烟气静压 | (-30～+30)kPa | 0.01kPa | 优于±4% |
|  | 流量计前压力 | (-50～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2% |
|  | 流量计前温度 | (-55～150)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
|  | 等速吸引流速 | (1～45)m/s | 0.1m/s | 优于±2.5% |
|  | 烟气温度 | (0～500)℃（可扩展） | 1℃ | 优于3.0℃ |
|  | 空气过剩系数 | 0～99.99 | 0.01 | 优于±2.5% |
|  | O2（选配） | （0～25）% | 0.1% | 示值误差：不超过±5%； 重复性：≤2%； 响应时间：≤90s； 稳定性：1小时内是指变化≤5% |
|  | SO2（选配） | （0～5700/14000★）mg/m3 | 1 mg/m3 |  |
|  | NO（选配） | （0～1300/6700★）mg/m3 | 1 mg/m3 |  |
|  | NO2（选配） | （0～200/2000★）mg/m3 | 1 mg/m3 |  |
|  | CO（选配） | （0～5000/25000★）mg/m3 | 1 mg/m3 |  |
|  | CO2（选配） | （0～50）%（可扩展） | 0.1% |  |
|  | H2S（选配） | （0～300/1500★）mg/m3 | 1 mg/m3 |  |
|  | 等速跟踪响应时间 | ≤20s |  |  |
|  | 气体传感器寿命 | 空气中约2年 |  |  |
|  | 外型尺寸 | (长420×宽220×高340)mm |  |  |
|  | 整机重量 | 约8.0kg |  |  |
|  | 工作电源 | AC220V±10%, 50Hz |  |  |
| 注：表中带★表示气体过载范围 |  |  |  |  |

| Thông số | Phạm vi đo (mg/m 3) | Độ phân giải | Phạm vi đo (ppm) | Điểm hiệu chuẩn (ppm) | Quy đổi mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O 2 (tùy chọn) | (0-25)% | 0,1% | (0-25)% | 10 | 10 |
| SO 2 (tùy chọn) | (0 ~ ★ 5700/14000) | 1 mg / m 3 | (0 ~ 2021/4963) | 99,4; 200 | 280; 564 |
| NO (tùy chọn) | (0 ~ ★ 1300/6700) | 1 mg / m 3 | (0 ~ 984/5000) | 10;100; 300 | 13,2; 132; 396 |
| NO 2 (tùy chọn) | (0 ~ 200/2000 ★) | 1 mg / m 3 | (0 ~ 200/2000) | 101 | 205 |
| CO (tùy chọn) | (0 ~ ★ 5000/25000) | 1 mg / m 3 | (0 ~ 4054/20.000) | 100; 200; 3210 | 123; 247; 3959 |
| CO 2 (tùy chọn) | (0-50)% (khả năng mở rộng) | 0,1% | (0-50)% (khả năng mở rộng) |  |  |
| H 2 S (tùy chọn) | (0 ~ 300/1500 ★) | 1 mg / m 3 | (0 ~ 200/1000) | 199 | 299 |