Thông số kỹ thuật

MÁY ĐO KHÍ ĐỘC CẦM TAY ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

Model MX 2100

Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp

- Máy đo khí độc cầm tay, đáp ứng các tiêu chuẩn: ATEX 94/9/CE; EN 50270 89/336/EC

- Máy có thể đo các loại khí khác nhau như: khí cháy (LEL - 100%) O2, CO, H2S, SO2, NO, NO2, HCl, HCN, H3,

H2, ETO, AsH3, SiH4, COCl2, N2H4, O3, HF, Cl2, PH3, CO2, ... và những khí khác theo yêu cầu.

- Đo đồng thời 4 khí, 3 kênh cho tất cả các loại khí và 1 kênh cho khí cháy (Khí gây cháy nổ)

- Tự động nhận biết loại đầu đo, thay đổi đầu đo không cần hiệu chỉnh

- Hiển thị kết quả trên màn hình tinh thể lỏng LCD, có chiếu sáng nền, màn hình đồ họa đọc kết quả dễ dàng.

- Hiển thị đồng thời các thông số cùng đơn vị đo:

+ Ngày, giờ

+ Min – Max

+ STEL và TWA (tính toán kết quả trung bình theo thời gian: 15 phút và 8 giờ).

+ Thời gian hoạt động.

- Cảnh báo khi cần hiệu chuẩn lại máy.

- Cài đặt thời gian lưu trữ dữ liệu: lên tới 200,000 phép đo

- Tự động test về giá trị 0 khi mở máy

- Chức năng báo động bằng đèn báo hiệu và âm thanh (95 db tại khoảng cách 30cm)

- Báo động vượt ngưỡng cài đặt.

- Cổng kết nối máy tính RS 232 (option) in kết quả, và xuất dữ liệu EXCEL

- Nguồn nuôi: 3 pin AAA, hoặc pin sạc NiMH (thời gian sạc 3 tiếng).

- Hoạt động: 14 giờ liên tục (8 giờ nếu sử dụng bơm).

- Nhiệt độ hoạt động: -150 C đến +450C

- Nhiệt độ bảo quản: -250C đến +500C

- Cấp bảo vệ: IP66

- Kích thước: Cao 110 x Rộng 80 x Dầy 45 mm

- Trọng lượng: 350g

Cung cấp bao gồm:

+ Máy đo khí đa chỉ tiêu điện tử hiện số model MX 2100

+ Pin sạc, bộ sạc pin và hướng dẫn sử dụng

| PHỤ TÙNG: |
| --- |
| 1.1 | + VALY Code 6121634 |
| 1.2 | + TÚI MANG BẰNG DA Code WSAC210 |
| 1.3 | + BƠM LẤY MẪU KHÍ HOẠT ĐỘNG BẰNG ĐIỆN Code 6313797 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp |
| 1.4 | + DỤNG CỤ LẤY MẪU KHÍ BẰNG POLYCARBONATE Code 6327919 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp |
| 1.5 | + PHẦN MỀM VÀ DÂY NỐI COM2100 Code WLOG210 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp |
| 1.6 | + ĐẦU ĐO KHÍ CHÁY Code 6313792 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-100% LEL |
| 1.7 | + ĐẦU ĐO KHÍ CH4 Code 6313837 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 5-100% |
| 1.8 | + ĐẦU ĐO KHÍ O2 Code 6313780 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 2-30% VOL |
| 1.9 | + ĐẦU ĐO KHÍ CO2 Code 6313818 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-5.0% VOL |
| 1.10 | + ĐẦU ĐO KHÍ ETO Code 6313821 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-30ppm |
| 1.11 | + ĐẦU ĐO KHÍ SO2 Code 6313822 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-100.0 ppm |
| 1.12 | + ĐẦU ĐO KHÍ CO Code 6313787 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-1000 ppm |
| 1.13 | + ĐẦU ĐO KHÍ H2S Co de 6313788 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-100 ppm |
| 1.14 | + ĐẦU ĐO KHÍ NH3 Code 6313800 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-1000 ppm |
| 1.15 | + ĐẦU ĐO KHÍ NO2 Code 6313801 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-30.0 ppm |
| 1.16 | + ĐẦU ĐO KHÍ NO Code 6313802 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-300 ppm |
| 1.17 | + ĐẦU ĐO KHÍ H2 Code 6313803 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 2000 ppm |
| 1.18 | + ĐẦU ĐO KHÍ HCL Code 6313804 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-30.0 ppm |
| 1.19 | + ĐẦU ĐO KHÍ HCN Code 6313805 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-30.0 ppm |
| 1.20 | + ĐẦU ĐO KHÍ Cl2 Code 6313809 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-10.0ppm |
| 1.21 | + ĐẦU ĐO KHÍ PH3 (Phosphine) Code 6313810 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 1ppm |
| 1.22 | + ĐẦU ĐO KHÍ AsH3 (Arsine) Code 6313811 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 1ppm |
| 1.23 | + ĐẦU ĐO KHÍ ClO2 Code 6313841 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-3ppm |
| 1.24 | + ĐẦU ĐO KHÍ HF Code 6313806 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-10ppm |
| 1.25 | + ĐẦU ĐO KHÍ SiH4 Code 6313808 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-50ppm |
| 1.26 | + ĐẦU ĐO KHÍ F2 Code 6313820 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-1ppm - Khoảng đo: 0-1ppm |
| 1.27 | + ĐẦU ĐO KHÍ O3 Code 6313807 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-1ppm |
| 1.28 | + ĐẦU ĐO KHÍ N2H4 (Hydrazine) Code 6313879 Hãng sản xuất: OLDHAM – Pháp - Khoảng đo: 0-1ppm |