Thông số kỹ thuật
- Thang đo :
   + O2 : 0 – 25 Vol. %; 0.01 Vol.%
   + CO : 0 – 10,000ppm; ±10ppm; 1ppm
   + CO2 : 0 – 50 Vol. %; ±0.3 Vol.%; 0.01Vol.%
   + CO Low : 0 – 500ppm; ±2ppm; 0.1ppm
   + NO : 0 – 3,000ppm; ±5ppm; 1ppm
   + NO Low : 0 – 300ppm; ±2ppm; 0.1ppm
   + NO2 : 0 – 500ppm; ±10ppm; 0.1ppm
   + SO2 : 0 – 5,000ppm; ±10ppm; 1ppm
   + H2S : 0 – 300ppm; ±2ppm; 0.1ppm
   + HC : 0 – 4 Vol %; ±2ppm; 0.001%
   + HC (hydrocarbon) bao gồm : CH4; C3H8; C4H10
   + Nhiệt độ : -40 đến 1200oC; ±0.5oC; 0.1oC
   + Áp suất chênh lệch : -200 đến 200hPa; ±0.03hPa;
      0.01hPa
   + Áp suất tuyệt đối : 600 đến 1,150hPa; ±10hPa; 1hPa
   + Vận tốc khí : 0 đến 40 m/s (tính ra lưu lượng hkí thải)
   + Hiệu suất đốt: 0 đến120%
   + Hệ số suy hao khí : 0 đến 99% (Flue gas loss)
   + Nhiệt độ điểm sương : 0 đến 99.9oC
- Kết nối các đầu đo (probe) nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc , lưu lượng, áp suất,…
- Các chức năng khác : Lưu trữ dữ liệu, giao tiếp máy tính và in dữ liệu.
- Bộ nhớ lưu được 250000 kết quả đo
- Có cổng giao diện ra máy máy tính
- Nguồn hoạt động  :Pin thường hoặc pin xạc