# PHỤ LỤC 02

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ

| TT | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  | Trạm quan trắc khí thải tại nhà máy xi măng Lam Thạch II (Danh mục cho 01 trạm quan trắc) |  |
| 1 | Máy phân tích khí thải ống khói | 1 |
|  | Model:AI-1407-1003 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Nguyên lý đo: IR/UV |  |
|  | - Có thể tích hợp trên giá 19 inch |  |
|  | - Cổng lối ra tương tự (analog): 3 cổng lối ra tương tự |  |
|  | - Đo các khí CO2/ CO, NOx, SO2, |  |
|  | -Dải đo: |  |
|  | +CO: 0-5000 ppm (NDIR) (AI-1407-A11) |  |
|  | +NOx: 0-2500 ppm (IR) (AI-1407-E23) |  |
|  | +SO2: 0- 3000ppm (AI-1407-F24) |  |
| 2 | Máy đo bụi | 1 |
|  | Model:AI-1333-113608 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Sử dụng phương pháp đo quang |  |
|  | - Dải đo: 2- 10.000mg/m3 |  |
|  | - Nhiệt độ đo khí thải : -20o đến 600oC |  |
|  | - Dải nhiệt độ không khí xung quanh: -20 đến +500C |  |
|  | - Khoảng áp suất khí mẫu: -50 đến 10 hPa |  |
| 3 | Giá 19 inch | 1 |
|  | Model:RL-002-0001 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Giá chứa các bộ phân tích: kích thước 19 inch |  |
| 4 | Bộ đo lưu lượng, thể tích khí thải ống khói | 1 |
|  | Model:EM-1333-1000 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Có dải đo tận tốc khí thải: 2 đến 40m/s |  |
|  | - Dải thiệt độ khí thải -20o đến 850oC |  |
|  | - Dải áp suất khí mẫu: -700 đến 1000 hPa |  |
|  | - Độ ẩm khí: 0-95% |  |
| 5 | Đầu lấy mẫu khí | 1 |
|  | Model:EM-2121-1000 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Có tải lượng bụi : 10g/m3 |  |
|  | - Áp suất lấy mẫu: 0,4 đến 6bar |  |
|  | - Nhiệt độ xung quanh: -20o đến 60oC |  |
|  | - Chiều dài đầu lấy mẫu: 270mm |  |
|  | - Nhiệt độ mẫu: 600oC |  |
|  | - Kích thước bộ lọc xốp: 2µm |  |
|  | - Vật liệu đầu lấy mẫu: SS316, SS 316Ti |  |
|  | - Bộ điều chỉnh nhiệt độ: 100-200 oC |  |
| 6 | Bộ làm mát khí thải | 1 |
|  | Model:EM-2121-1003 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Điều khiển nhiệt độ ở 5oC |  |
|  | - Cảnh báo nhiệt độ vượt ngưỡng thấp/cao |  |
|  | - Có 02 bình trao đổi nhiệt: 150Nl/h |  |
|  | - Kết nối khí mẫu: GL 18-6mm |  |
|  | - Kết nối bộ nghưng tụ: GL25-12mm |  |
|  | - Nguồn: 230V/50Hz |  |
| 7 | Bơm lấy mẫu khí | 1 |
|  | Model:EM-2121-1004 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Dung tích: 0,3 lít/giờ |  |
|  | - Dải áp suất: 200mbar- 2,2bar abs |  |
| 8 | Bẫy tự động | 1 |
|  | Model:EM-2121-1005 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Loại bẫy nổi AD-SS |  |
|  | - Kích thước lối vào ngưng tụ: 1/2” NPTi |  |
|  | - Kích thước lối ra ngưng tụ: 1/2” NPTi |  |
|  | - Vật liệu: thép không gỉ |  |
| 9 | Bộ điều khiển nhiệt độ | 1 |
|  | Model:EM-2121-1002 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Có điều khiển nhiệt độ loại TR-H/20 cho cảm biến nhiệt PT100 |  |
|  | - Dải nhiệt độ điều khiển: 0-2500C |  |
|  | - Điện áp: 230V/50Hz |  |
| 10 | Ống mẫu chịu nhiệt | 1 |
|  | Model:EM-2121-1001 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Ống lấy mẫu chịu nhiệt loại 4M4/6-W |  |
|  | - Ống trong: loại DN4/6PTFE |  |
|  | - Vỏ ống: PA |  |
|  | - Nguồn: 230V/50Hz |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa: 2000C |  |
| 11 | Cáp nối các bộ phân tích | 1 |
|  | Model:DT-002-4010 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | Cáp kết nối MSA 2,5 m |  |
| 12 | Bộ Ethernet | 1 |
|  | Model:DT-002-3023 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Cổng kết nối mạng Lan: 16 x RJ45 connector |  |
|  | - Có 10/100/1000 Ethernet |  |
|  | - Có giao diện EIA 232 |  |
| 13 | Hộp chuyển đổi tín hiệu AD/DA | 1 |
|  | Model:ME-002-3450 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Có 8 cổng tín hiệu tương tự lối vào |  |
|  | - Có 2 x RS232 |  |
|  | - Có cổng kết nối hộp chống sét |  |
| 14 | Bộ lưu điện | 1 |
|  | Model:AB-002-3005 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | • Bộ biến tần: |  |
|  | - Dải điện thế lối vào (VDC): 9,5- 17V; 19-33 V; 38- 66V |  |
|  | - Điện áp biến tần lối ra: 230 VAC/50 Hz |  |
|  | - Điện áp lối ra (VA) ở 25 0C: 3000 |  |
|  | - Công suất lối ra (W) ở 25 0C: 2500 |  |
|  | - Điện áp lối ra (VA) ở 40 0C: 2200 |  |
|  | - Công suất đỉnh (W): 6000 |  |
|  | - Hiệu suất tối đa: 93/94/95 |  |
|  | - Nguồn không tải (W): 15/15/16 |  |
|  | - Nguồn không tải ở chế độ AES (W): 10/10/12 |  |
|  | - Nguồn không tải ở chế độ Search(W): 4/5/5 |  |
|  | · Bộ nạp điện: |  |
|  | - Nguồn AC lối vào: 187-265 VAC; 45-65 Hz; Hệ số công suất: 1 |  |
|  | - Điện áp nạp hấp thụ (VDC): 14,4/28,8/57,6 |  |
|  | - Điện áp nạp nổi (VDC): 13,8/27,6/55,2 |  |
|  | - Chế độ nạp (VDC): 13,2/26,4/52,8 |  |
|  | - Dòng nạp vào ắc quy (A): 120/70/35 |  |
|  | · Tiêu chuẩn an toàn: |  |
|  | - Bảo vệ chống đoản mạch lối ra |  |
|  | - Bảo vệ chống quá tải |  |
|  | - Bảo vệ chống điện áp ắc quy quá cao hoặc quá thấp |  |
|  | • Có 02 Bộ ắc quy: 12V/ 150Ah |  |
| 15 | Máy tính và phần mềm xử lý dữ liệu | 1 |
|  | Model:DT-020-1000, DT-002-1032 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | Thiết bị phần cứng: |  |
|  | - Vi xử lý 2,13 GHz |  |
|  | - Ram x 4GB DDR3-1333MHz(PC3-10600) ECC RDIMMs/UDIMMs |  |
|  | - Ổ cứng 1TB 3G SATA |  |
|  | - Có bàn phím, chuột kèm theo |  |
|  | - Màn hình LCD 19 inch |  |
|  | Phần mềm: |  |
|  | - Phần mềm đa nhiệm giúp người dùng tương tác mà không làm gián đoạn quá trình thu thập dữ liệu |  |
|  | -Truy cập từ xa cho biên tập hoặc kiểm tra cấu hình, khởi động/dừng hiệu chuẩn, xem kết quả đo hiện thời và điều khiển từ xa hoàn toàn |  |
|  | -Có password bảo vệ |  |
|  | -Tính toán thống kê |  |
|  | -Báo cáo đồ hoạ, dạng chữ, liệt kê dữ liệu theo chu kỳ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm |  |
| 16 | Modem truyền phát dữ liệu GMS | 1 |
|  | Model:DT-1918-1000 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: MCZ |  |
|  | Xuất xứ: EU/Đức |  |
|  | - Công nghệ Analog |  |
|  | - Sử dụng dải điện áp: 10,8 V- 31,2 V |  |
|  | - Ăng ten từ: 4dB |  |
|  | - Công suất: 8W |  |
| 17 | Bộ cắt sét cho các đường tín hiệu từ máy phân tích đến Bộ lưu dữ liệu | 5 |
|  | Model: Tủ sét: LPS 12-63A/350kA/ SGT50-25+NE100 |  |
|  | Hãng sản xuất/tích hợp: ETI |  |
|  | Xuất xứ: Việt Nam/Úc |  |
|  | - Thiết bị cắt lọc sét trên đường nguồn, dòng tải 16A, 63A, xung xét 200kA, 240 VAC |  |
|  | - Đa cấp bảo vệ |  |