BÁO CÁO NHANH

SO SÁNH SỐ LIỆU CỦA 02 TRẠM QUAN TRẮC ĐẶT TẠI 556 NGUYỄN VĂN CỪ, LONG BIÊN, HÀ NỘI (Tháng 1+2 năm 2016)

- Tần suất nhận số liệu của Trạm Gamma

- Trạm Gamma được cài đặt truyền nhận số liệu với tần suất 10 phút/số liệu.

- Sử dụng bộ số liệu trung bình 1 giờ đo được từ 02 Trạm trong khoảng thời gian từ 01/01 đến 25/02 năm 2016 để so sánh và đối chiếu.

- So sánh số liệu của 02 Trạm

  - Bụi PM-10

Cả 02 thiết bị đo bụi PM10 của 02 trạm đều sử dụng nguyên lý đo tán xạ ánh sáng sử dụng tia laser, thiết bị đo bụi của trạm Horiba sử dụng công nghệ của hãng Grimm, thiết bị đo bụi PM10 của trạm Gamma sử dụng công nghệ của hãng Met one.

Hình 1: So sánh số liệu bụi PM-10 giữa 02 Trạm tháng 1+2 năm 2016

Qua biểu đồ hình 1, nhận thấy 02 chuỗi giá trị PM10 của 02 Trạm đo được trong khoảng thời gian tháng 1+2 năm 2016 có sự tương đồng về xu hướng biến thiên. Giá trị PM10 đo được từ Trạm Gamma thường xuyên cao hơn giá trị PM10 đo được từ Trạm Horiba; tuy nhiên, không có sự chênh lệch quá lớn.

  - O3

Thiết bị đo O3 của trạm Horiba sử dụng nguyên lý đo hấp thụ tử ngoại của hãng Horiba. Thiết bị đo O3 của trạm Gamma sử dụng nguyên lý đo điện hóa, với một đầu sensor điện hóa có khả năng hấp thụ thụ động và xác định được nồng độ O3 trong môi trường không khí mà không sử dụng bơm hút.

Hình 2: So sánh số liệu O3 giữa 02 Trạm tháng 1+2 năm 2016

Qua biểu đồ hình 2, nhận thấy số liệu O3 đo được của 02 trạm có sự khác biệt rõ rệt về giá trị. Giá trị O3 đo được từ Trạm Gamma cao hơn rất nhiều lần so với giá trị O3 (có khoảng thời gian cao hơn 400 lần) đo được từ Trạm Horiba và thường xuyên vượt so với giá trị quy chuẩn cho phép (theo QCVN 05:2013/BTNMT). Đặc biệt, giá trị O3 đo được từ Trạm Gamma thường xuyên cao và vượt chuẩn vào khoảng thời gian ban đêm và rạng sáng.

Số liệu O3 của trạm Horiba đo được có sự dao động biến thiên giữa các khoảng thời gian trong ngày (cao vào khoảng thời gian trưa và giảm vào khoảng thời gian đêm) và thường xuyên nằm trong ngưỡng giá trị cho phép của QCVN.

  - NOx và NO2

Thiết bị đo NOx của trạm Horiba sử dụng nguyên lý đo quang hóa của hãng Horiba. Còn thiết bị đo NO2 của trạm Gamma sử dụng nguyên lý đo điện hóa, với một đầu sensor điện hóa có khả năng hấp thụ thụ động và xác định được nồng độ NO2 trong môi trường không khí mà không sử dụng bơm hút.

Hình 3: So sánh số liệu NO2 giữa 02 Trạm tháng 1+2 năm 2016

Qua biểu đồ hình 3, nhận thấy số liệu NO2 đo được từ 02 trạm có sự khác biệt rõ rệt về giá trị trong khoảng thời gian từ 01/01 đến 19/02; tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 19/02 đến 25/02 giá trị NO2 đo được từ 02 Trạm đã thu hẹp về sự chênh lệch (không chênh lệch quá lớn). Giá trị NO2 đo được của trạm Gamma trong khoảng thời gian tháng 1+2 có diễn biến đồng đều và luôn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Trong khi đó, số liệu NO2 của trạm Horiba đo được trong cùng khoảng thời gian luôn luôn thấp và thấp hơn nhiều so với giá trị quy chuẩn cho phép. Giá trị NO2 đo được của trạm Gamma thường xuyên cao hơn so với trạm Horiba khoảng 7-11 lần.

Hình 4: So sánh số liệu NOx giữa 02 Trạm tháng 1+2 năm 2016

Khác biệt với thông số NO2, thông số NOx của 02 trạm có sự tương đồng về giá trị và xu hướng biến thiên, 02 bộ giá trị khá tương đồng về sự biến thiên tăng giảm trong cùng khoảng thời gian. Giá trị NOx đo được của trạm Gamma thường cao hơn so với trạm Horiba.

  - SO2

Thiết bị đo SO2 của trạm Horiba sử dụng nguyên lý đo huỳnh quang tia cực tím của hãng Horiba. Còn thiết bị đo SO2 của trạm Gamma sử dụng nguyên lý đo điện hóa, với một đầu sensor điện hóa có khả năng hấp thụ thụ động và xác định được nồng độ SO2 trong môi trường không khí mà không sử dụng bơm hút.

Hình 5: So sánh số liệu SO2 giữa 02 Trạm tháng 1+2 năm 2016

Qua biểu đồ hình 5, nhận thấy số liệu SO2 đo được từ 02 trạm có sự khác biệt rõ rệt cả về giá trị đo và sự biến thiên. Trong khi số liệu SO2 đo được từ Trạm Horiba thường xuyên thấp và không biến đổi trong các khoảng thời gian trong ngày (từ khoảng 12 - 14µg/m3) thì số liệu SO2 đo được từ trạm Gamma lại có sự biến thiên liên tục. Giá trị SO2 đo được của trạm Gamma thường xuyên cao hơn giá trị SO2 đo được của trạm Horiba từ 2-7 lần.

  - CO

Thiết bị đo CO của trạm Horiba sử dụng nguyên lý đo hồng ngoại không phân tán của hãng Horiba. Còn thiết bị đo CO của trạm Gamma sử dụng nguyên lý đo điện hóa, với một đầu sensor điện hóa có khả năng hấp thụ thụ động và xác định được nồng độ SO2 trong môi trường không khí mà không sử dụng bơm hút.

Hình 6: So sánh số liệu CO giữa 02 Trạm tháng 1+2 năm 2016

Số liệu CO đo được của 02 trạm khá tương đồng về mặt giá trị và xu hướng biến thiên trong khoảng thời gian từ 01/01 đến 15/01 và từ 01/02 đến 25/02. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 15/01 đến 01/02, số liệu CO đo được từ 02 trạm có sự khác biệt về mặt giá trị, giá trị CO đo được của trạm Gamma cao hơn so với giá trị CO đo được của trạm Horiba từ 1.5 – 16 lần. Giá trị CO đo được của cả 2 Trạm thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn trung bình 1h cho phép theo QCVN05:2013/BTNMT.

- Một số vấn đề còn tồn tại đối với Trạm Gamma và kiến nghị

  - Các vấn đề còn tồn tại

- Chỉ xuất được số liệu theo tần xuất 10 phút/giá trị.

- Form số liệu được thể hiện không khoa học (bảng số liệu dẫn chứng ở bên dưới), gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho việc tổng hợp và phân tích số liệu.

| VBA | Device name | Channel | Measurement | Create date | DCT | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11111 | AQM1 | 1051 | Carbon monoxide | 2/11/2016 10:40 | 1 | 1.7 |
| 11111 | AQM1 | 1052 | Ozone | 2/11/2016 10:40 | 1 | 87.586 |
| 11111 | AQM1 | 1053 | Nitrogen dioxide | 2/11/2016 10:40 | 1 | 77.623 |
| 11111 | AQM1 | 1054 | Nitrogen oxide | 2/11/2016 10:40 | 1 | 13.274 |
| 11111 | AQM1 | 1056 | Nitrogen oxides | 2/11/2016 10:40 | 1 | 98.012 |
| 11111 | AQM1 | 1201 | 0.5m Temperature | 2/11/2016 10:40 | 1 | 20.722 |
| 11111 | AQM1 | 1202 | 2m Temperature | 2/11/2016 10:40 | 1 | 20.795 |
| 11111 | AQM1 | 1203 | Humidity | 2/11/2016 10:40 | 1 | 85.41 |
| 11111 | AQM1 | 1204 | Wind speed | 2/11/2016 10:40 | 1 | 0 |
| 11111 | AQM1 | 1206 | Wind direction | 2/11/2016 10:40 | 1 | 0 |
| 11111 | AQM1 | 1221 | Precipitation Status | 2/11/2016 10:40 | 1 | 0 |
| 11111 | AQM1 | 1711 | Dust Concentration PM10 | 2/11/2016 10:40 | 1 | 0.071 |
| 11111 | AQM1 | 1721 | Supplementary Flow 1 | 2/11/2016 10:40 | 1 | 2 |
| 11111 | AQM1 | 1731 | Supplementary Temperature 1 | 2/11/2016 10:40 | 1 | 19.752 |
| 11111 | AQM1 | 1751 | Supplementary Pressure | 2/11/2016 10:40 | 1 | 1013.743 |
| 11111 | AQM1 | 1055 | Sulphur dioxide | 2/11/2016 10:40 | 1 | 18.612 |
| 11111 | AQM1 | 1741 | Supplementary Humidity | 2/11/2016 10:40 | 1 | 42 |
| 11111 | AQM1 | 1205 | Wind gust | 2/11/2016 10:40 | 1 | 0 |
| 11111 | AQM1 | 1207 | Minimal wind direction | 2/11/2016 10:40 | 1 | 0 |
| 11111 | AQM1 | 1208 | Maximal wind direction | 2/11/2016 10:40 | 1 | 0 |
| 11111 | AQM1 | 1401 | Atmospheric Stability | 2/11/2016 10:40 | 1 | 0 |
| 11111 | AQM1 | 1402 | Dust point | 2/11/2016 10:40 | 1 | 18.281 |
| 11111 | AQM1 | 1403 | Dust point difference | 2/11/2016 10:40 | 1 | 2.513 |
| 11111 | AQM1 | 1404 | Confort Temperature | 2/11/2016 10:40 | 1 | 19.336 |
| 11111 | AQM1 | 1051 | Carbon monoxide | 2/11/2016 10:50 | 1 | 2.148 |
| 11111 | AQM1 | 1052 | Ozone | 2/11/2016 10:50 | 1 | 100.966 |
| 11111 | AQM1 | 1053 | Nitrogen dioxide | 2/11/2016 10:50 | 1 | 77.825 |
| 11111 | AQM1 | 1054 | Nitrogen oxide | 2/11/2016 10:50 | 1 | 20.73 |
| 11111 | AQM1 | 1056 | Nitrogen oxides | 2/11/2016 10:50 | 1 | 109.666 |
| 11111 | AQM1 | 1201 | 0.5m Temperature | 2/11/2016 10:50 | 1 | 20.922 |

- Giá trị của thông số NOx lớn hơn tổng giá trị của thông số NO và NO2.

  - Kiến nghị

- Chỉnh sửa phần mềm xuất số liệu theo tần suất 5 phút/giá trị và 1h/giá trị.

- Chỉnh sửa lại Form số liệu cho giống hoặc tương đương với Form số liệu của Trạm Horiba để thuận tiện cho việc tổng hợp và phân tích số liệu.

- Xét xét và điều chỉnh lại các sensor của thông số NO và NO2.