| Hướng dẫn sử dụng thiết bị phân tích khí xả xăng Muller (Actigo XP AT 505) |  |
| --- | --- |
| Các bước thực hiện | Hiển thị và hình ảnh |
| - Đo khí xả phương tiện sử dụng động cơ xăng Chuẩn bị thiết bị: - Bật công tắc nguồn khởi động thiết bị và phần mềm điều khiển - Chọn biển số của phương tiện cần kiểm tra trên màn hình chương trình. - Đặt đầu cảm biến đo tốc độ vào vị trí phù hợp - Cắm đầu cảm biến đo nhiệt độ động cơ vào theo đường que thăm dầu (nếu cần) - Nhấn “Enter” để xác nhận. Tiến hành kiểm tra xe: - Đưa đầu lấy mẫu vào ống xả theo hướng dẫn trên màn hình và nhấn “Enter” để xác nhận. - Thiết bị bắt đầu thực hiện quá trình lấy mẫu xe kiểm tra (Trên màn hình sẽ hiển thị các giá trị tốc độ động cơ, tỷ lệ khí CO và HC có trong khí xả) - Khi các giá trị ổn định, nhấn “Enter” để kêt thúc hoặc sau 30 giây quá trình đo sẽ tự động kêt thúc. - Màn hình xuất hiện biểu tượng thông báo đưa đầu lấy mẫu ra khỏi ống xả. - Tích vào biểu tượng để kêt thúc quá trình đo. Chọn “YES” để xác nhận. Lưu ý: kiểm tra tình trạng hoạt động của động cơ, hệ thống đường ống thoát khí thải của xe trước khi tiến hành kiểm tra để đảm bảo không xảy ra hư hỏng động cơ trong quá trình kiểm tra. |  |